Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных наук и информационных систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Проектирование пьезоэлектрического газового расходомера

по дисциплине «Датчики физических величин для специфических условий»

Выполнил

студент гр. 5132701/10101	<подпись>	А.Г. Никитин

Руководитель

ассистент	<подпись>	В.А. Гаранин

«___» __________ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

АННОТАЦИЯ

к курсовому проекту на тему: “Проектирование пьезоэлектрического датчика газового расхода”.

Курсовой проект выполнен 15.05.2024 г., студентом гр. 5132701/10101 Никитиным А.Г. Научные руководители – к.т.н. Сушников В.А. и старший преподаватель Гаранин В.А.

Курсовой проект выполнен на __ страницах и содержит: __ графиков, __ рисунков и __ таблиц.

В данном курсовом проекте предоставлена схема проектирования газового расходомера с использованием пьезоэлектрического чувствительного элемента для газовых счётчиков, а также его электрическая схема и математическая модель работы при нормальных и специфических условиях.

Ключевые слова: измерение расхода, пьезоэлектрический датчик, пьезокерамика, газовый счётчик, газовый расходомер.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	4

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ	5

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ	11

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Актуальность. Измерение расхода газов производится в таких областях, как:

- Конструирование газовых счётчиков;

- Проведение физико-химических экспериментов;

- Технологии сжигания природного газа.

Поэтому разработка датчика газового расхода является актуальной задачей наших дней. В качестве такового перспективно использовать пьезоэлектрические преобразователи газового давления, поскольку далее показывается и доказывается, что они имеют малую финансовую стоимость, а также простоту технического и метрологического обслуживания.

Цель. Необходимо разработать и спроектировать пьезоэлектрический датчик расхода газа.

Задачи. Для реализации поставленной цели нам нужно выполнить следующие шаги:

- Проанализировать технические аналоги газовых расходомеров;

- Создать конструкцию датчика из определённого(-ых) материала(-ов);

- Провести моделирование и расчёт работы датчика:

  - Задать градуировочную характеристику;

  - Оценить влияние внешних условий;

  - Вычислить суммарную погрешность измерения расхода газов.

- Разработать электрическую схему датчика;

Привести детальный и сборочный чертёж датчика.

Апробация. Результаты исследования, полученные при проектировании датчика, могут помочь как автору проекта при последующей защите дипломной работы, так и всем разработчикам пьезоэлектрических газовых расходомеров.

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

1.1. СГМ-1,6

Счётчик газа малогабаритный (G1,6) бытовой (квартирный) струйного типа предназначен для измерения объёма газа, проходящего через него (природного газа по ГОСТ 5542-87, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других газов, не агрессивных к материалам счётчика).

Малогабаритный счётчик газа СГМ-1,6 состоит из: струйного автогенератора, заключенного в герметичный корпус с присоединительными патрубками; электронного блока; литиевой батареи для электропитания электронного блока; крышки корпуса с пломбировочным кольцом.

Применяемый метод измерений – косвенный. Частота и количество автоколебаний, создаваемых струйным автогенератором, пропорциональны расходу и объему газа, прошедшего через счётчик СГМ-1,6.

На индикаторном устройстве (ЖКИ) цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки — в долях кубического метра. Наличие начальных показаний обусловлено проведением испытаний и первичной поверки.

Рисунок 1.1.1. Внешний вид СГМ-1,6

Рисунок 1.1.2 Схема установки СГМ-1,6

Таблица 1.1. Технические характеристики СГМ-1,6

1.2. Счётчик газа от ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»

Рисунок 1.2. Схема газового счётчика от ОМКБ

1.3. Счётчик газа от АО НПО «Радиозавод им. А.С. Попова»

Радиозавод им. А.С. Попова имеет патент на изобретение счётчика газа, содержащего размещённые в корпусе струйный автогенератор колебаний и связанный с ним первый пьезопреобразователь, выход которого подключён к каналу обработки сигнала, состоящему из последовательно соединенных усилителя, компаратора и вычислительного устройства, связанного с жидкокристаллическим индикатором, и установленный на внешней поверхности корпуса второй пьезопреобразователь.

Согласно заявляемому изобретению, счётчик снабжен вторым усилителем и вторым компаратором. Вход второго усилителя соединён с выходом второго пьезопреобразователя, а выход – с входом второго компаратора, выход которого соединен с входом вычислительного устройства, выполненного с возможностью программной оценки входных сигналов, в том числе входной частоты, и с возможностью вычисления взаимной корреляции сигналов.

Рисунок 1.3. Алгоритм работы газового счётчика от радиозавода А.С. Попова

1.4. Измеритель расхода газа от ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева

Это газовый расходомер, содержащий корпус с входным и выходным штуцерами, внутри которого помещен генератор колебаний, выполненный в виде стапелированных пластин со струйными дискретными элементами, на генераторе установлен контейнер с пьезодатчиком. Благодаря тому, что в конструкции измерителя предусмотрена возможность его виброгасящего закрепления, практически исключено влияние внешней вибрации на показания прибора. Однако такая конструкция счетчика является сложной и дорогостоящей, поэтому такой путь решения проблемы применяют, в основном для счетчиков газа в летательных аппаратах

Рисунок 1.4. Общий вид измерителя расхода газа от ЭОКБ «Сигнал»

Рисунок 1.5. Измеритель расхода газа от ЭОКБ «Сигнал» с амортизатором (вид сбоку)

Рисунок 1.6. Контейнер пьезодатчика для измерителя расхода газа от ЭОКБ «Сигнал»

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рисунок 2.1. Схема преобразований сигналов пьезодатчика

Рисунок 2.2. Схема преобразования постоянного давления газа в переменное

Рисунок 2.3. Зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса

Рисунок 2.4. Схема усиления входного сигнала

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- СГМ-1,6 счетчик газа малогабаритный бытовой || ГК "Теплоприбор" (xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai)

- RU2488780C1.pdf (storage.googleapis.com)

- RU2253844C1_20050610.pdf (yandex.net)

- RU2296953C2.pdf (storage.googleapis.com)

- RU2337322C1_20081027.pdf (yandex.net)

- ЭБ СПбПУ - Измерения электрических и неэлектрических величин: учебное пособие (spbstu.ru)